Подключение Чек-ТВ.III к ПО учётной системы (кассовой программе).

Необходимо обеспечить вывод информации о производимых операциях по протоколу RS-232 на свободный СОМ-порт для её воспроизведения в аналоговом  видеосигнале устройством Чек-ТВ в виде текста.

При отсутствии свободного СОМ-порта может использоваться адаптер USB-COM (виртуальный СОМ-порт).

Протокол обмена работает только в сторону Чек-ТВ.

Чек-ТВ сам на порт ничего не шлет.

В базовой поставке знакогенератор работает с таблицами символов ASCII основной и ASCII расширенной (866-MS DOS), а так же с таблицей символов ASCII расширенной (1251-MS Windows).

В комплект поставки включена утилита «RB8x8» (для Чек-ТВ.II  «rb_win»), настройки положения и размера окна с символами.

Количество символов в строке варьируется от 12 до 44 с шагом 4.
При выводе на экран первые символы отображаются (до заданного значения
12..44), остальные игнорируются до символа "конец строки".
"Конец строки" строки для Чек-ТВ.III в шестнадцатеричном коде "0A".

Устройство работает по протоколу RS 232. Параметры COM порта постоянные:

Параметры:

Скорость     9600

Стоп бит      1

Бит данных  8

Четность     ODD

В настройке программы, необходимо сделать настройку COM порта, для подключения Чек-ТВ.III.

Для корректной работы устройства, необходимо посылать строковые потоки на COM порт, к которому подключено устройство. Номер этого порта указывается в настройках  Чек-ТВ.III утилитой «RB8x8»

В соображениях наибольшей эффективности применения Чек-ТВ.III в целях событийного видеоконтроля необходимо отображение (в виде текста) всех операций, (включая служебные, например: «Авторизация», «Открыт денежный ящик», различные коррекции, и т.п.),  которые имеют место в учётной системе.

К примеру:

…………………………………………………    (*)

Авторизация   Петров И.И.                9-03          (**)

Открыт новый чек 0005                      9-04

Регистрация  Товар №1            1      10.00

Регистрация  Товар №2            1      20.00

Регистрация  Товар №3            1      30.00

Регистрация  Товар №4            1      40.00

Закрытие чека № 00005  Итого        100.00

Открыт денежный ящик                     9-06

Настройка программы Сидоров В.В. 9-10

Открыт новый чек 0006                      9-04

Регистрация  Товар №1            1      10.00

…………………………………………………

* Пример строки на устройстве Чек-ТВ

** Формат выводимой информации может быть любым.

Опасные операции (перечень согласуется отдельно), при выводе на Чек-ТВ.III могут быть выделены визуально, к примеру:

…………………………………………………

Регистрация  Пачка сигарет     1      20.00

Регистрация  Пакет №3            1       5.00

*************************************************    (***)

Сторно          Пакет №3            1       5.00

*************************************************

Регистрация  Пакет №2            1       7.00

Закрытие чека     Итого                    27.00

…………………………………………………

*** Пример визуального выделения опасной операции на устройстве Чек-ТВ.

Прилагается документация по оборудованию и настроечная «дискета», которая идет в комплекте поставки. Описание работы с «дискетой» см. Паспорт Чек-ТВ.

В дискете есть утилита (для настроек):

- для Чек-ТВ.III  «RВ8х8»;

- для Чек-ТВ.II   «rb_win».